具管味的TDA7294功率放大器

TDA7294是ST意法公司一款新型DMOS大功率音頻功放積體電路，它具有較寬範圍的工作電壓，（VCC+VEE）=80V；較高的輸出功率（高達100W的音樂輸出功率），並且具有靜音待機功能，很小的雜訊和失真以及過熱、短路保護功能，有關電氣參數如下：

電壓範圍：|VCC|+|VEE|=20V-80V
靜態電流：30MA
輸出功率：|VCC|=|VEE|=35V ，RL=8歐時為70W
總諧波失真（THD）：0.01%(典型值)
轉換速率(SR): 10V/us
開環增益:80dB

典型推薦應用電路如下

PCB圖如下

BTL接法如下

TDA7294的封裝參數如下圖

但單純以動態電壓回饋，聽起來是有些中高音過亮剌耳，通過某些高手反復實驗改進，改為電流電壓動態負反饋電路，修改電路改進後在聽感上中高頻纖細耐聽許多，低頻繼承了電流反饋的下潛很深有力度的優點，音域平衡許多，音質和聽感會有較好的效果。改進後在聽感上中高頻纖細耐聽許多，低頻繼承了電流反饋的下潛很深有力度的優點。電路如下：

供電變壓器最好使用300W以上的環型變壓器。

零件清單如下：

7815   7915                  穩壓IC各一支

BR                          整流橋1支

C1  Ce1  33P或30P   X 2    瓷片電容

C2  Ce2  C10  Ce10          10U x 4

C3  Ce3                      100u  X2 ELNA 發燒補品高速電解電容(FOR AUDIO,或SILMIC)

C4  Ce4  /C16  Ce16 / C17 Ce17  0.1u X6   WIMA 電容

C5  Ce5                      1u  X2  德國紅WIMA電容或ERO發燒電容

C6  Ce6 / C7  Ce7 /  C8 Ce8    22u X6  電解

C9  Ce9   C11  Ce11          0.1X2   獨石電容104（消振電容）

C12  Ce12                    1u X2   獨石電容 105

C13  C14                     100UX2

C15 Ce15 10000u/50v   美國斯碧高速電解電容 X 2支/     Cm  Cn   220u X2

D  D1  D2  D3  D4  D5   IN4148 X6  二極體   /     D6  D7     IN4001 X 2

J1   OMRON銀觸點繼電器出     1支    /            LED   發光二極體1支

JP 藍色三座接線座   X1支   / LS1 /LS2藍色二腳接線座 X2支 /  JP1 白色針式信號座接插座 X1支

Q1  Q2  Q3  Q4  2N5551 或NPN型三極管X4支

R1 Re1  33KX2  / R12 Re12  30k/   R24 33k   /  Rj /Rej (作改動時另加的部分)33K X 2

R4  Re4   /R25 / Rx  Ry   500  X 5

R6  Re6                 1KX 2     前級放大負反饋電阻，放大倍數為10倍

R7  Re7                 10KX2 前級放大負反饋電阻

R8  Re8                 2K  X2

R9  Re9   /R3  Re3 /  R26   (PCB上R3標為1K)             3.6K X5

R10  Re10                                       22K X2 功放輸入電阻

R11 Re11                       680歐X2

R2 Re2                         1K   X2

R14  Re14                     20K   x2

R15  Re15                      7.5K X 2

R16 Re16                       3    X2

R17 Re17                      470   X 2

R18  Re18                   0.5/2W  X2

R19 Re19 / R23/Re23 / R13 Re13    10k  X6

R20  Re20                      10   X2

R5  Re5 / R21 Re21  / R22 Re22    100K x6

U1 NE5532  / U2 AD827或AD812,OPA2604 ,NE5532等 /  U3 NE5532  /U4  U5 TDA7294/TDA7293 X 2

W1 台產JH牌音響步進式電位器